冻存细胞收货后处理方法:

- 收到细胞后，首先观察泡沫箱中干冰是否有剩余，冻存管是否完好，是否有解冻情况。若发现干冰完全汽化或冻存管有解冻现象，请及时拍照并与我们联系。如果细胞签收三天内未与我们联系，则默认为收货良好。

- 细胞在液氮中可长期保存；-80 ℃保存不要超过一个月，长期在-80 ℃可能会导致细胞活率下降。

- 复苏第一管细胞后，如有活性、状态问题及时与我们联系。

PANC-1细胞说明书

细胞背景

这株人胰腺癌细胞株PANC-1源自于胰腺癌导管细胞。PANC-1细胞倍增时间为52小时，G6PD活性处于低泳动性的B型。染色体研究表明，PANC-1细胞模式数目为63，包括3个独特标记的染色体和1个小环状染色体。PANC-1细胞的生长可被1 U/mL的左旋天冬酰胺酶抑制；PANC-1细胞能在软琼脂上生长，亦能在裸鼠上成瘤。

细胞信息

- 细胞名称：PANC-1（人胰腺癌细胞）(STR鉴定正确)

- 细胞别称：Panc-1;PANC.1;Panc 1;PanC1;Panc1;PANC1;Panc-1-P

- 种属：人

- 形态特性：上皮细胞样

- 生长特性：贴壁细胞

- 组织来源：胰腺；胰管；上皮细胞癌

- 细胞类型：肿瘤细胞

- 肿瘤类型：胰腺癌细胞

培养条件

- 培养基：DMEM+10% FBS +1% P/S

- 培养温度：37℃

- 气体环境：95%空气，5%CO₂。

- 培养箱湿度：70% - 80%。

- 传代比例：1:2-1:4

- 换液频次：2-3次/周

细胞操作

- 细胞复苏：

提前取出1支细胞洗涤液和1支细胞复苏液，放在37℃水浴锅中解冻。将细胞冻存管从液氮中取出，迅速置于 37℃水浴中解冻。解冻后立即将细胞悬液转移到睿必特TM洗涤液管中，轻轻混匀。将离心管置于水平离心机中，2000rpm 离心5分钟，弃去上清。再加入5-6ml睿必特TM复苏液，用滴管轻轻吹打成单细胞悬液，避免气泡。将细胞悬液转移至T25细胞培养瓶中，置于二氧化碳培养箱中培养。

- 细胞传代：

1.当细胞汇合度达 80%，即可进行传代培养。

2.弃去旧培养基，用不含钙、镁离子的 PBS 轻轻润洗细胞 1-2 次。

3.加 1-2 mL消化液（0.25 % Trypsin-0.53 mM EDTA）于培养瓶中，常温或者37 ℃消化 1-2 min，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若细胞大部分变圆并脱落，迅速拿回操作台，加 5 ml 以上含 10%血清的完全培养基终止消化轻轻吹打细胞，完全脱落后吸出至离心管中，轻轻吹打成单细胞悬液，2000 rpm 离心5 min弃去上清液。

4.按 5-6 mL/瓶补加完全培养基，将细胞悬液按 1:3-1:6 的比例分到新的含 5-6 mL 完全培养基的培养皿中或者培养瓶中。

注意事项

- 所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并请注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。

- 建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。

- 细胞有多种形态，汇合度尽量维持在50-90%，培养基不可过酸，否则触角容易变多。