冻存细胞收货后处理方法:

- 收到细胞后，首先观察泡沫箱中干冰是否有剩余，冻存管是否完好，是否有解冻情况。若发现干冰完全汽化或冻存管有解冻现象，请及时拍照并与我们联系。如果细胞签收三天内未与我们联系，则默认为收货良好。

- 细胞在液氮中可长期保存；-80 ℃保存不要超过一个月，长期在-80 ℃可能会导致细胞活率下降。

- 复苏第一管细胞后，如有活性、状态问题及时与我们联系。

WERI-RB-1细胞说明书

细胞背景：

WERI-Rb-1细胞是由R·M·McFall和T·W·Sery于1974年建立的两株人眼癌细胞系中的一株。WERI-Rb-1细胞能在Difco Bacto-Agar中存活但不形成克隆。扫描电镜显示，在WERI-Rb-1细胞表面囊泡、板状伪足和微绒毛在数量上和频率上的改变。细胞分化研究，肿瘤治疗的动物模型和生化评价都涉及WERI-Rb-1细胞。

细胞信息

- 细胞名称：WERI-RB-1（人视网膜神经胶质瘤细胞）(STR鉴定正确)

- 细胞别称：WERI-RB-1;WERI-Rb 1;WERI-Rb1;WERI-RB1;WERI Rb-1;WERI;Wills Eye Research Institute-Retinoblastoma-1

- 种属：人

- 形态特性：圆形（葡萄状）

- 生长特性：悬浮细胞

- 细胞来源：眼睛，视网膜

- 细胞类型：肿瘤细胞

- 肿瘤类型：视网膜母细胞瘤

培养条件

- 培养基：RPMI-1640＋10% FBS＋1% P/S

- 培养温度：37℃。

- 气体环境：95%空气，5%CO₂。

- 培养箱湿度：70% - 80%。

- 传代比例：1×10⁵-2×10⁶ cells/mL

- 换液频次：2-3次/周

细胞操作

- 细胞复苏：

提前取出1支细胞洗涤液和1支细胞复苏液，放在37℃水浴锅中解冻。将细胞冻存管从液氮中取出，迅速置于 37℃水浴中解冻。解冻后立即将细胞悬液转移到睿必特TM洗涤液管中，轻轻混匀。将离心管置于水平离心机中，2000rpm 离心5分钟，弃去上清。再加入5-6ml睿必特TM复苏液，用滴管轻轻吹打成单细胞悬液，避免气泡。将细胞悬液转移至T25细胞培养瓶中，置于二氧化碳培养箱中培养。

- 细胞传代：

- 此细胞为悬浮细胞，一般情况下细胞密度维持在1×105~1×106个/mL可以维持细胞的正常生长。

- 此细胞为悬浮细胞，传代时需收集细胞悬液到15ml离心管中2000rmp离心5min后，倒掉上清液，加入5-6ml新鲜的培养基重悬细胞，将细胞悬液按 1:2到 1:5的比例分到新的含 5-6 mL 完全培养基的培养皿中或者培养瓶中。

注意事项

- 该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。

- 所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并请注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。

- 建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。